关于APV板换介绍

自1923 年研制出世界上第一台工业用板式换热器开始，APV热工设备公司就已经确立了她在这一领域的领导地位。80 多年来，APV热工设备公司不断进行板式换热器的开发和利用，积累了丰富的实践经验和专业技术。今天的APV热工设备和热工产品已被广泛应用在石油化工、冶金、能源电力和暖通空调等领域。并深得客户的信赖和支持

斯必克（上海）流体技术有限公司是一家设在北京的独资工厂，成立于1994年9月，生产及销售板式换热器、热交换机组及食品用水泵阀门等，产品保持与APV集团一贯的高质量标准(ISO9001国际质量体系认证)。斯必克（上海）流体技术有限公司成立之初，就是作为APV集团的亚太生产中心，供应整个亚洲及远东地区的业务需要，并备有在中国国内销售的常规型号板片、垫片库存，以满足用户的售后服务需要。

2008年年底，APV公司整合全球的生产资源，关闭北京工厂，并将北京工厂的所有换热器生产移至上海APV工厂斯必克（上海）流体技术 有限公司。上海工厂执行APV一贯的质量标准，包括ISO9000认证及国家板式换热器安全生产认证。

APV作为板式换热器的发明者，始终在板式换热器的设计、生产技术上领先于全球。APV板式换热器技术先进，设计合理，具体特点如下：（请参见下页图片指示）

- 板片的在上导梁的悬挂处采用“燕尾”型设计,并在板片的悬挂区域压制加强筋，避免板片由于自重及挤压变型。同时悬挂区域板片采用翻边设计，防止在板片与上导梁接触滑动过程中造成板片变形。目前仅有APV的板片在安装过程中，不需要在上导梁上涂抹油脂。（见下图标识1）

- 板片的四角各压制一个比较深的波纹，形成板片的“搭肩互锁”结构，板片之间相互锁定，避免板片安装时的错位、各个方向的位移。板片“搭肩互锁”结构为APV公司的专利技术，即使由非专业工人安装板片，也不会出现板片的错位。（见下图标识2）

用户利益：检修方便,缩短了检修停机时间；可以保证无经验的维修人员也可以在现场容易回装板片,并能保证不发生泄漏。

- 板片的四边有“蜂窝状”设计，能使用户从侧面非常容易辨认板片的安装正确性。且，此板片的四边，增加宽度，能够大大增强板片的强度，但此部分不参与换热。APV板片的四边宽度，是目前全球所有板式换热器产品中最宽的，也造就APV的板片的寿命是最长的产品。（见下图标识3）

- 换热板片单边流设计：一次侧、二次侧的流向，均为同边逆流，根据现场情况可更换一、二次侧接管，方便现场配管、安装和维护；

- 独特的导流区设计：采用“巧克力盒”结构，保证水流能够在板片表面均匀分配。无论多宽的板片,流体都会均匀地分布在整张板面；（见下图标识6）

- 垫片：一次成型，增强抗应力和震颤能力，无泄漏,使用寿命长达6-8 年。采用APV专利技术EASYCLIP卡式免胶粘型技术，能够大大节省将来的维修时间（更换垫片时间节省1/4）。此技术的垫片定位，采用在板片上开二个凹槽，并在中间凸起部分采用鱼钩形状设计，避免垫片脱位。（见下图标识4）

- 相对于其他品牌产品, APV垫片安装完成后，在板换的侧面，及板换内流通管道内看不到垫片，防止垫片的损坏。侧面裸露的垫片，容易在现场被刮，板换内流通管道内裸露的垫片，常常被水流冲击成碎末，进入板片之间。（见下图标识5）

- 框架：全部部件均可解体，无焊接，方便更换部件；

用户利益：各部件可根据需要方便更换或增加；框架解体后,可分件运输后组装；

- 辊轧制造的夹紧螺栓: 长期使用后无咬死现象,方便检修板式换热器；

- 活动端板双滑动轮设计：APV独有的端板双滑动轮设计，专为用户所想，尤其对于大型板换的拆装工作，非常省力、省时。

世界上第一台工业用板式换热器广泛应用于各种领域的现代板式换热器。

概述：

| 特点 | 优势 | 客户效益 |
| --- | --- | --- |
| 板片一次冲压成型 | 1.同板片上，板片波纹深度相同，保证组装后两张板片间的接触点均能完好衔接。 2.板片无过度冲压区，不会产生隐性裂纹。 | - 板片承压能力增强，避免热应力疲劳，振荡和颤抖引起的机械疲劳腐蚀； - 板片机械性能增强，避免了隐性裂纹所造成的泄漏。 - 接触点均匀分布,湍流加强,提高传热效率； |
| “燕尾” 悬挂 | 板片上方有似燕尾的凹槽式独特悬挂设计； | - 避免板片由于自重及挤压变型 - 方便从框架上取下板片； |
| 板片“四角”定位及搭肩护锁设计 | 1.组装完毕后板片咬合更加牢固。 2.保证板片的准确定位,避免由于定位不准造成的板片泄漏。 | 1.方便检修，缩短停机检修时间，无需专业技术人员组装，并保证一次达到使用要求 |
| 板片有30°和60°两种波纹角度 | 根据客户实际工况，利用电脑选型设计，使两种角度板片产生多种优化组合，产生复杂的纹路。 | 1.由于板片纹路的影响，流道内形成明显的紊流，水在板片表面不易形成水垢，即使出现结垢也非常容易被水流冲掉。 2.均匀分布的复杂纹路有不同的角度，且在相重叠接触的整个板片上形成多变的流道，确保高效的换热效率。 |
| 垫片 | 1、一次成型，增强抗应力和震颤能力； 2、垫片采用卡式免胶粘型 3、免粘接胶垫的嵌入卡固定 | 1.胶垫无泄漏,使用寿命长达6-8 年。 2.易安装和固定，角孔处无固定装置。 3.能够大大节省将来的维修时间（更换垫片时间节省1/4）。 |
| 框架 | 1.无焊接，方便更换部件； 2.框架可以全部解体。 3.夹紧螺栓只要松开就可从侧面方便取下。 4.辊轧制造的夹紧螺栓 5. 双滑动轮设计 | 1.各部件可根据需要方便更换； 2.框架解体后,可分件运输后组装。 3.方便检修，尤其是大型换热器。 |

APV板式换热器，专利鱼钩式“EASYCLIP”卡式免胶粘型技术：

（垫片示意图）

目前，在国际、国内市场，APV板式换热器的垫片设计是独一无二的，用户对APV板换维修、维护的方便性均有较高评价，设备运行情况良好。

基于以上板片、垫片的特点，APV公司作出如下承诺，在正常使用情况下，APV的板片使用寿命为十五年，垫片使用寿命为八年。

斯必克（上海）流体技术有限公司介绍

制造商名称和概况：

制造商名称：斯必克（上海）流体技术有限公司

总部地址：上海市奉贤区西渡工业区奉金路666号

邮编：20140

传真\电话：021- 67158181\021-67158282

成立日期或注册日期：2006年1月17 日

最近资产平衡表（到 2014年12月30 时为止）

固定资产：749995859.91元

流动资产 ：702113659.44元

长期债务：10682117.65元

流动债务：53166636.05元

净值：41546462.94元

附：1、工厂名称和厂址（列表）

| 工厂名称、地址 |  |
| --- | --- |
| 工厂名称 | 斯必克（上海）流体技术有限公司 |
| 地址 | 上海市奉贤区西渡工业区奉金路666号、668号1-4幢 |

2、公司职能组织机构表（列表）

| 1.简况 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 | 斯必克（上海）流体技术有限公司 |
| 主要业务 | 生产销售(APV)板式换热器及热交换机组，并提供售后服务 |
| 成立日期 | 2006年1月17日 |
| 职工人数 | 460人 |
| 本届管理班子起始日 | 2014年9月12日至 2017年9月11日 |
| 2. 领导层名单 |  |
| 董事长 | Stephen STORIS |
| 副董事长 | 无 |
| 总经理 | 袁京红（Bill Yuan) |
| 项目经理 | 王超伦 |
| 3.股东名单（股份20％以上者） |  |
| 股东名称: | 斯必克(中国）投资有限公司持股比例：100% |

3、管理人员及技术人员情况（列表）

| 人员情况 | 人员类别 | 技术人员 | 检验人员 | 生产人员 | 辅助人员 | 职工总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员总数 | 108 | 29 | 95 | 213 | 445 |
|  | 板式换热器生产人数 | 5 | 2 | 30 | 3 | 40 |

4、年生产能力（列表）

| 装备情况 | 装备类别 | 加工设备 | 工艺设备 |  | 检测设备 |  | 其他设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装备总数 | 13 | 5 |  | 220 |  | 2 |
|  | 板式换热器 | 5000台/套 |  | 密封垫片 |  | N/A |  |
|  | 年生产能力 |  |  | 年生产能力 |  |  |  |

5、关于制造商所提供货物的生产设施及其他情况（列表）

我公司在中国的工厂位于上海奉贤区西度工业园区，占地面积40000平方米，建筑面积为20000平方米，厂房为17000平方米。其中换热器的车间规模最大，换热器的生产、装配、压力测试等工作均在此车间内完成。

工厂员工共计445人，其中与换热器的技术、检验、生产、辅助等与生产相关的人员约有40人（其中5人为工程师级别以上），在换热器产线的平均工作时间超过5年以上。除人员齐备外，生产车间内各个生产、检测所用的设备齐全，能至少保持每年5000台的生产需求量。

6、有关开户银行的名称和地址：

1) 美国银行上海分行,陆家嘴环路1233号汇亚大厦17楼

2) 中国工商银行上海市西渡支行, 上海市奉贤区奉贤县西渡镇闸园路19号

7、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵

照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称（盖章）：斯必克（上海）流体技术有限公司

传真号：+8621 67158181

电话号：+8621 67158282

斯必克集团工厂简介

一、公司职能组织机构表（列表）

| 1.简况 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 | 斯必克（上海）流体技术有限公司 |
| 主要业务 | 生产销售(APV)板式换热器及热交换机组，并提供售后服务 |
| 成立日期 | 2006年1月17日 |
| 职工人数 | 460人 |
| 本届管理班子起始日 | 2014年9月12日至 2017年9月11日 |
| 2. 领导层名单 |  |
| 董事长 | Stephen STORIS |
| 副董事长 | 无 |
| 总经理 | 袁京红（Bill Yuan) |
| 项目经理 | 王超伦 |
| 3.股东名单（股份20％以上者） |  |
| 股东名称: | 斯必克(中国）投资有限公司持股比例：100% |

二、管理人员及技术人员情况（列表）

| 人员情况 | 人员类别 | 技术人员 | 检验人员 | 生产人员 | 辅助人员 | 职工总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员总数 | 108 | 29 | 95 | 213 | 445 |
|  | 板式换热器生产人数 | 5 | 2 | 30 | 3 | 40 |

三、年生产能力（列表）

| 装备情况 | 装备类别 | 加工设备 | 工艺设备 |  | 检测设备 |  | 其他设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装备总数 | 13 | 5 |  | 220 |  | 2 |
|  | 板式换热器 | 5000台/套 |  | 密封垫片 |  | N/A |  |
|  | 年生产能力 |  |  | 年生产能力 |  |  |  |

四、关于制造商所提供货物的生产设施及其他情况（列表）

我公司在中国的工厂位于上海奉贤区西度工业园区，占地面积40000平方米，建筑面积为20000平方米，厂房为17000平方米。其中换热器的车间规模最大，换热器的生产、装配、压力测试等工作均在此车间内完成。

工厂员工共计445人，其中与换热器的技术、检验、生产、辅助等与生产相关的人员约有40人（其中5人为工程师级别以上），在换热器产线的平均工作时间超过5年以上。除人员齐备外，生产车间内各个生产、检测所用的设备齐全，能至少保持每年5000台的生产需求量。